MiLink扩展协议

总体技术方案

项目名称：           项目编号：

项目经理：            日期：

开发经理：             日期：

更改、修改记录

| 修改日期 | 版本 | 更改、修订内容 | 拟制人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020-04-11 | D01 | 初稿 | 毛继科 |
| 2020-04-11 | D02 | 增加缺省值 | 毛继科 |
| 2020-04-23 | D03 | 更改从站BFM的4种属性 | 毛继科 |
| 2020-04-24 | D04 | 删除了滤波参数2 | 毛继科 |
| 2020-04-30 | D05 | 更改了AD的idx | 毛继科 |
| 2020-04-30 | D06 | 0x1A和0x1B反了 | 毛继科 |
| 2020-05-3 | D07 | 增加0x1007，0x1008，0x104F | 毛继科 |
| 2021-07-22 | D08 | 增加扩展模块 | 毛继科 |
| 2021-8-14 | D09 | 更改型号 | 毛继科 |
| 2021-8-14 | D10 | 从站型号都以0x1A打头 | 毛继科 |

目录

MiLink扩展协议	1

总体技术方案	1

概述	4

数据包格式	4

通信过程	5

总体思路：	5

总线流程	17

总线流程细则	17

发送广播，获取从站个数，从站特征，从站自动设置地址，	17

检查系统块配置是否正确，映射从站IO到主站内存空间，此处和从站无关	18

发送广播，设置从站模式为配置模式	18

设置逐个从站属性	18

设置逐个从站为数据交换模式	19

主循环模式	20

Mac地址：	20

编译格式：	21

我的建议	22

概述

以太网总线数据传输协议采用标准以太网介质传送数据。其在OSI标准的七层模型中，使用一层物理层、二层数据链路层，自行实现协议，替换三层网络层及以上所有层，从而达到工业控制及数据采集领域实时数据通讯的目的。

数据包格式

封包格式如图：

以太网帧类型：EtherCat：0x88A4，ARP是0x0806，IP协议：0x0800，

我们也要定义一个：比如0x2462

MiLink帧

主模块、从站、扩展模块的型号定义

主模块：

#define FX_08R06AI08_C1    0x1001

#define FX_08R06AI08_C2    0x1101

#define FX_16R14_C1        0x1002

#define FX_16R14_C2        0x1102

#define FX_08R06_C1        0x1000

#define FX_08R06_C2        0x1100

#define FW_C1              0x2000

#define FW_C2              0x2100

#define FW28E_C1           0x2200

#define FC3                 0x3000

#define FC3M               0x3001

从站型号（有两个网口）：

1  FR08R06     （0x1A00）

2、FR08R14     （0x1A01）

3、FR08R06AI080（0x1A02）

4、FR-Adapter   （0x1A06）

扩展模块的型号

1、DI160（0x01）（16 digital inputs）

2、TO161（0x02）（16 digital outputs ）

3、RO081（0x03）（8 relay outputs）

4、DM160（0x04）（Digital Mix，8 digital inputs，8 digital Output）

5、DM161（0x05）（Digital Mix，8 digital inputs，8 relay Output）

6、AI080（0x11）（8通道12位模拟量输入）

7、AI081（0x12）（8通道12位模拟量输入）

8、AO040（0x13）（4通道12位模拟量输出）

9、AO041（0x14）（4通道12位模拟量输出）

10、AM080（0x15）（4通道12位模拟量输入+4通道12位模拟量输出）

11、AM081（0x16）（4通道12位模拟量输入+4通道12位模拟量输出）

9、PT040（0x21）（4通道PT热电阻温度检测）

10、TC040（0x22）（4通道TC热电偶温度检测）

通信过程

通信过程为：

1． 主站把元件值（Y、D、R等）打包成发送数据桢，发送给从站。

从站接收到该数据桢，将数据桢中的数据解析，放到从站变量（BFM）中。

2． 同样道理，从站把自己的变量（BFM），组成发送数据桢，发送给主站，主站将数据解析，放到元件（X、D、SD、R等）中。

3． 通信过程实际上就是主站元件与从站上的 BFM之间相互通信。需要注意的是，相互通信的元件和BFM区在数据长度上最好相同，否则，容易产生错误。例如主站上某一个

元件的数据长度为 16bits, 而某个从站上的BFM为 8bits，两者之间要通信，可能会出现主站发来的 16bits 的数据要被保存到从站的 8bits 的BFM上，这就造成了数据的丢失。

总体思路：

Milink扩展总线的主站有两种模式：配置模式，交换数据模式。

1、配置模式是运行前的准备，用于配置所有从站的变量（BFM）。主站开机后将发送广播，设置所有从站进入配置模式，然后逐个设置从站。

2、当完成从站配置后，将进入数据交换模式，主站打包一个数据，包含所有从站的RxData（数字量Y，模拟量输出AO等），当从站1收到该帧后，取下自己的数据，并放上给主站的数据TxData，然后发给下一个，依次类推……; 发到最后一个后，再返回给主站。

3、数据交换模式数据帧的的长度等信息等不支持动态变化，一旦配置好了，进入数据交换模式，网络中的各个节点就按照设定的参数，来组件数据帧以及解析数据帧，。

编址:

共有三种类型的模块：

1、主模块

2、分站适配器（FR-ADAPTER，带两个网口，后面可以挂扩展模块）

3、一体式分站（FR-0806AI08等等，带两个网口，本身有输入输出AI等，不能挂扩展模块）

4、扩展模块（可以挂到主模块或者分站适配器上，英文字母+三个数字）

主模块编制固定为0x0000 后面挂接的第一个扩展为0x0001，第二个为0x0002。。。。。。

主模块网口连接的第一个分站为0x0100，第二个为0x0200。。。。。。

0x0100后面的第一个扩展模块为0x0101，第二个为0x0102 。。。。。。

0x0200后面的第一个扩展模块为0x0201，第二个为0x0202 。。。。。。

。。。。。。。

如下所示：

BFM

什么是BFM？BFM是从站的变量，一般和主站的某个变量有映射关系；BFM是三菱、emerson的叫法，CanOpen里面也叫PDO, SDO, 集合叫数据字典，这些差不多都是一个东西 (可以百度名词的含义)，PDO是指每个周期都需要交换数据，SDO不需要每个周期都交换。

从站BFM的有以下4种属性

1、TxPDO。（用0x1A表示）

有些数据每个周期都要往总站上报，比如DM160模块的X元件对应的BFM区。

2、RxPDO。（用0x1B表示，）

有些数据每个周期都要从主站收到数据，然后刷新，比如DM160模块的Y元件对应的bfm区。

3、setSDO：（用0x1C表示）

从站的某些数据只需在运行前配置一次，运行时再也不用更改，比如AI模块的转换速度、模式选择 平均采样次数 数字量最大值 数字量最小值等等。RxSDO的BFM都有默认值，如果主站不设置，就按默认值运行。

4、rdSDO （用0x1D表示）

从站的有些数据不需要每个周期都上报，总站需要时才上报，比如从站的型号，版本号。

typedef enum

{

chkSDO     = 0x1E,   //校验配置值和实际值是否相符，不相符报错，仅用于模块ID

setSDO     = 0x1C,   //设置BFM区

rdSDO     = 0x1D,     //感觉用不着

TxPDO      = 0x1A,   //分站上报的数据，比如，X元件对应的。

RxPDO      = 0x1B,   //主站下发的数据，比如，Y元件对应的。

} enumPdoType;

这个既可以理解为元件属性，也可以理解为命令字，后面有可能扩充的，当前只要4种就够了。

从站BFM的数据类型。

BFM区有以下6种数据类型；

bit8：  01    8位

bit16： 02    16位

String：05   BYTE数组（未来用于扩展模块上带通讯口，暂时不用）。

暂时用01和02两种数据类型

从站BFM定义(编址)

1、从站的BFM定义有些是通用的，每个模块都有：

比如  0x1000 存放模块识别码，

0x1001存放版本号，

0x1002存放错误码，

0x1003本站的数据在帧中的偏移，

0x1004本站的数据的长度

0x1005 网口后面挂接的模块数

0x1006  SPI后面挂接的模块数

有些是模块特有的：

比如  DM160有X和Y，AI080则是模拟量，一个模拟量模块包括八个通道每个通道都有模式选择，滤波方式，滤波参数、平均采样次数、数字量最大值 、数字量最小值、采样平均值，采样当前值等等。

2、当立项开发一个从站时，需要对从站的所有BFM（包括setSDO、RxPDO、TxPDO）进行编址。

扩展模块的BFM的编址：

所有模块的共有数据

| BFM索引 | 数据类型 | 描述 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x1000 | USHORT | 存放模块识别码 | 0x1D（kSDO） |  |
| 0x1001 | USHORT | 存放版本号 | 0x1D（kSDO） |  |
| 0x1002 | USHORT | 存放错误码， | 0x1B（PDO） |  |
| 0x1003 | USHORT | 本站的数据在帧中的偏移 | 0x1C（kSDO） | 扩展模块的偏移是指在分站子帧中的偏移，而不是在总帧的偏移。 |
| 0x1004 | USHORT | 本站数据的长度（字节） | 0x1C（kSDO） |  |
| 0x1005 | USHORT | 网口后面挂接的模块数 | 0x1C（kSDO） |  |
| 0x1006 | USHORT | SPI后面挂接的模块数 | 0x1C（kSDO） |  |
| 0x1007 | USHORT | 本站下的所有扩展模块数据在帧中的偏移 | 0x1C（kSDO） | 带两个网口且下面挂着扩展模块的分站才需要 |
| 0x1008 | USHORT | 数据的长度（字节） | 0x1C（kSDO） | 带两个网口且下面挂着扩展模块的分站才需要 |
| 0x104F | BYTE | WKC | 0x1A（TxPDO） |  |

FR08R06和FR08R14：

| BFM索引 | 数据类型 | 描述 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x1050 | BYTE | X0-X7 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1051 | BYTE | X10-X17 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1060 | BYTE | Y0-Y7 | 0x1B（RxPDO） |  |
| 0x1061 | BYTE | Y10-Y17 | 0x1B（RxPDO） |  |

在设置从站属性时，主站会发命令设置一下属性为0x1C（RxSDO）的BFM，

进入主循环模式后，将每个周期都读写一下0x1A和0x1B属性的BFM

FR08R06AI080：

| BFM索引 | 数据类型 | 描述 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x1050 | BYTE | X0-X7 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1051 | BYTE | X10-X17 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1060 | BYTE | Y0-Y7 | 0x1B（RxPDO） |  |
| 0x1061 | BYTE | Y10-Y17 | 0x1B（RxPDO） |  |
| 0x10FF | USHORT | AD转换速度 | 0x1C（kSDO） |  |
| 0x1100 | USHORT | Ch1 模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1101 | USHORT | Ch1滤波方式 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1102 | USHORT | Ch1滤波参数1 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：8 |
| 0x1103 | USHORT | Ch1滤波参数2 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1104 | USHORT | Ch1数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1105 | USHORT | Ch1数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1106 | USHORT | Ch1平均采样值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1107 | USHORT | Ch1采样当前值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1110 | USHORT | Ch2 模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1111 | USHORT | Ch2滤波方式 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1112 | USHORT | Ch2滤波参数1 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：8 |
| 0x1113 | USHORT | Ch2滤波参数2 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1114 | USHORT | Ch2数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1115 | USHORT | Ch2数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1116 | USHORT | Ch2平均采样值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1117 | USHORT | Ch2采样当前值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1120 | USHORT | Ch3 模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1121 | USHORT | Ch3滤波方式 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1122 | USHORT | Ch3滤波参数1 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：8 |
| 0x1123 | USHORT | Ch3滤波参数2 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1124 | USHORT | Ch3数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1125 | USHORT | Ch3数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1126 | USHORT | Ch3平均采样值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1127 | USHORT | Ch3采样当前值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1130 | USHORT | Ch4 模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1131 | USHORT | Ch4滤波方式 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1132 | USHORT | Ch4滤波参数1 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：8 |
| 0x1133 | USHORT | Ch4滤波参数2 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1134 | USHORT | Ch4数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1135 | USHORT | Ch4数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1136 | USHORT | Ch4平均采样值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1137 | USHORT | Ch4采样当前值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1140 | USHORT | Ch5 模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1141 | USHORT | Ch5滤波方式 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1142 | USHORT | Ch5滤波参数1 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：8 |
| 0x1143 | USHORT | Ch5滤波参数2 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1144 | USHORT | Ch5数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1145 | USHORT | Ch5数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1146 | USHORT | Ch5平均采样值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1147 | USHORT | Ch5采样当前值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1150 | USHORT | Ch6 模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1151 | USHORT | Ch6滤波方式 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1152 | USHORT | Ch6滤波参数1 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：8 |
| 0x1153 | USHORT | Ch6滤波参数2 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1154 | USHORT | Ch6数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1155 | USHORT | Ch6数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1156 | USHORT | Ch6平均采样值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1157 | USHORT | Ch6采样当前值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1160 | USHORT | Ch7 模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1161 | USHORT | Ch7滤波方式 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1162 | USHORT | Ch7滤波参数1 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：8 |
| 0x1163 | USHORT | Ch7滤波参数2 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1164 | USHORT | Ch7数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1165 | USHORT | Ch7数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1166 | USHORT | Ch7平均采样值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1167 | USHORT | Ch7采样当前值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1170 | USHORT | Ch8 模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1171 | USHORT | Ch8滤波方式 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1172 | USHORT | Ch8滤波参数1 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1173 | USHORT | Ch8滤波参数2 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1174 | USHORT | Ch8数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1175 | USHORT | Ch8数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1176 | USHORT | Ch8平均采样值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1177 | USHORT | Ch8采样当前值 | 0x1A（TxPDO） |  |

DI160（16 digital inputs）

| BFM索引 | 数据类型 | 描述 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x1050 | BYTE | X0-X7 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1051 | BYTE | X10-X17 | 0x1A（TxPDO） |  |

TO160（16 digital outputs ）

| BFM索引 | 数据类型 | 描述 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x1060 | BYTE | Y0-Y7 | 0x1B（RxPDO） |  |
| 0x1061 | BYTE | Y10-Y17 | 0x1B（RxPDO） |  |

RO081（8 relay outputs）

| BFM索引 | 数据类型 | 描述 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x1061 | BYTE | Y10-Y17 | 0x1B（RxPDO） |  |

DM160（Digital Mix，8 digital inputs，8 digital Output）

| BFM索引 | 数据类型 | 描述 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x1050 | BYTE | X0-X7 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1060 | BYTE | Y0-Y7 | 0x1B（RxPDO） |  |

DM161（Digital Mix，8 digital inputs，8 relay Output）

| BFM索引 | 数据类型 | 描述 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x1050 | BYTE | X0-X7 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1060 | BYTE | Y0-Y7 | 0x1B（RxPDO） |  |

AI080（8通道12位模拟量输入）

| BFM索引 | 数据类型 | 描述 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x1100 | USHORT | Ch1 模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1101 | USHORT | Ch1滤波方式 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1102 | USHORT | Ch1滤波参数1 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：8 |
| 0x1103 | USHORT | Ch1滤波参数2 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1104 | USHORT | Ch1数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1105 | USHORT | Ch1数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1106 | USHORT | Ch1平均采样值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1107 | USHORT | Ch1采样当前值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1110 | USHORT | Ch2 模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1111 | USHORT | Ch2滤波方式 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1112 | USHORT | Ch2滤波参数1 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：8 |
| 0x1113 | USHORT | Ch2滤波参数2 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1114 | USHORT | Ch2数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1115 | USHORT | Ch2数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1116 | USHORT | Ch2平均采样值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1117 | USHORT | Ch2采样当前值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1120 | USHORT | Ch3 模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1121 | USHORT | Ch3滤波方式 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1122 | USHORT | Ch3滤波参数1 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：8 |
| 0x1123 | USHORT | Ch3滤波参数2 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1124 | USHORT | Ch3数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1125 | USHORT | Ch3数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1126 | USHORT | Ch3平均采样值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1127 | USHORT | Ch3采样当前值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1130 | USHORT | Ch4 模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1131 | USHORT | Ch4滤波方式 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1132 | USHORT | Ch4滤波参数1 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：8 |
| 0x1133 | USHORT | Ch4滤波参数2 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1134 | USHORT | Ch4数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1135 | USHORT | Ch4数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1136 | USHORT | Ch4平均采样值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1137 | USHORT | Ch4采样当前值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1140 | USHORT | Ch5 模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1141 | USHORT | Ch5滤波方式 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1142 | USHORT | Ch5滤波参数1 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：8 |
| 0x1143 | USHORT | Ch5滤波参数2 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1144 | USHORT | Ch5数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1145 | USHORT | Ch5数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1146 | USHORT | Ch5平均采样值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1147 | USHORT | Ch5采样当前值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1150 | USHORT | Ch6 模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1151 | USHORT | Ch6滤波方式 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1152 | USHORT | Ch6滤波参数1 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：8 |
| 0x1153 | USHORT | Ch6滤波参数2 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1154 | USHORT | Ch6数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1155 | USHORT | Ch6数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1156 | USHORT | Ch6平均采样值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1157 | USHORT | Ch6采样当前值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1160 | USHORT | Ch7 模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1161 | USHORT | Ch7滤波方式 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1162 | USHORT | Ch7滤波参数1 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：8 |
| 0x1163 | USHORT | Ch7滤波参数2 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1164 | USHORT | Ch7数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1165 | USHORT | Ch7数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1166 | USHORT | Ch7平均采样值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1167 | USHORT | Ch7采样当前值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1170 | USHORT | Ch8 模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1171 | USHORT | Ch8滤波方式 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1172 | USHORT | Ch8滤波参数1 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1173 | USHORT | Ch8滤波参数2 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1174 | USHORT | Ch8数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1175 | USHORT | Ch8数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1176 | USHORT | Ch8平均采样值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1177 | USHORT | Ch8采样当前值 | 0x1A（TxPDO） |  |

AO040（4通道12位模拟量输出）

| BFM索引 | 数据类型 | 描述 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x1200 | USHORT | Ch1 输出模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1201 | USHORT | Ch1数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1202 | USHORT | Ch1数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1203 | USHORT | Ch1输出值地址 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1210 | USHORT | Ch2 输出模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1211 | USHORT | Ch2数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1212 | USHORT | Ch2数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1213 | USHORT | Ch2输出值地址 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1220 | USHORT | Ch3 输出模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1221 | USHORT | Ch3数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1222 | USHORT | Ch3数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1223 | USHORT | Ch3输出值地址 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1230 | USHORT | Ch3 输出模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1231 | USHORT | Ch3数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1232 | USHORT | Ch3数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1233 | USHORT | Ch3输出值地址 | 0x1A（TxPDO） |  |

AM080（4通道12位模拟输入+4通道12位模拟输出）

| BFM索引 | 数据类型 | 描述 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x1100 | USHORT | Ch1 输入模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1101 | USHORT | Ch1滤波方式 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1102 | USHORT | Ch1滤波参数1 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：8 |
| 0x1103 | USHORT | Ch1滤波参数2 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1104 | USHORT | Ch1数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1105 | USHORT | Ch1数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1106 | USHORT | Ch1平均采样值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1107 | USHORT | Ch1采样当前值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1110 | USHORT | Ch2 输入模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1111 | USHORT | Ch2滤波方式 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1112 | USHORT | Ch2滤波参数1 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：8 |
| 0x1113 | USHORT | Ch2滤波参数2 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1114 | USHORT | Ch2数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1115 | USHORT | Ch2数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1116 | USHORT | Ch2平均采样值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1117 | USHORT | Ch2采样当前值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1120 | USHORT | Ch3 输入模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1121 | USHORT | Ch3滤波方式 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1122 | USHORT | Ch3滤波参数1 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：8 |
| 0x1123 | USHORT | Ch3滤波参数2 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1124 | USHORT | Ch3数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1125 | USHORT | Ch3数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1126 | USHORT | Ch3平均采样值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1127 | USHORT | Ch3采样当前值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1130 | USHORT | Ch4 输入模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1131 | USHORT | Ch4滤波方式 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1132 | USHORT | Ch4滤波参数1 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：8 |
| 0x1133 | USHORT | Ch4滤波参数2 | 0x1C（RxSDO） |  |
| 0x1134 | USHORT | Ch4数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1135 | USHORT | Ch4数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1136 | USHORT | Ch4平均采样值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1137 | USHORT | Ch4采样当前值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1200 | USHORT | Ch1 输出模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1201 | USHORT | Ch1数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1202 | USHORT | Ch1数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1203 | USHORT | Ch1输出值地址 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1210 | USHORT | Ch2 输出模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1211 | USHORT | Ch2数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1212 | USHORT | Ch2数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1213 | USHORT | Ch2输出值地址 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1220 | USHORT | Ch3 输出模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1221 | USHORT | Ch3数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1222 | USHORT | Ch3数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1223 | USHORT | Ch3输出值地址 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x1230 | USHORT | Ch3 输出模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x1231 | USHORT | Ch3数字量最小值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0 |
| 0x1232 | USHORT | Ch3数字量最大值 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：2000 |
| 0x1233 | USHORT | Ch3输出值地址 | 0x1A（TxPDO） |  |

9、PT040（0x21）（4通道PT热电阻温度检测）

10、TC040（0x22）（4通道TC热电偶温度检测）

| BFM索引 | 数据类型 | 描述 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x2002 | USHORT | 芯片温度 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x2003 | FlOAT | 冷端温度校准 | 0x1C（RxSDO） | 32位 |
| 0x2100 | USHORT | Ch1 输入模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x2101 | USHORT | Ch1 温度选择 | 0x1C（RxSDO） | 摄氏度 |
| 0x2102 | USHORT | Ch1 平均采样次数 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：8 |
| 0x2103 | FLOAT | Ch1温度校准 | 0x1C（RxSDO） | 0.0 |
| 0x2104 | USHORT | Ch1平均温度值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x2105 | USHORT | Ch1当前温度值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x2106 | USHORT | Ch1报警值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x2110 | USHORT | Ch2 输入模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x2111 | USHORT | Ch2 温度选择 | 0x1C（RxSDO） | 摄氏度 |
| 0x2112 | USHORT | Ch2 平均采样次数 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：8 |
| 0x2113 | FLOAT | Ch2温度校准 | 0x1C（RxSDO） | 0.0 |
| 0x2114 | USHORT | Ch2平均温度值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x2115 | USHORT | Ch2当前温度值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x2116 | USHORT | Ch2报警值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x2120 | USHORT | Ch3 输入模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x2121 | USHORT | Ch3 温度选择 | 0x1C（RxSDO） | 摄氏度 |
| 0x2122 | USHORT | Ch3 平均采样次数 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：8 |
| 0x2123 | FLOAT | Ch3温度校准 | 0x1C（RxSDO） | 0.0 |
| 0x2124 | USHORT | Ch3平均温度值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x2125 | USHORT | Ch3当前温度值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x2126 | USHORT | Ch3报警值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x2130 | USHORT | Ch4 输入模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x2131 | USHORT | Ch4 温度选择 | 0x1C（RxSDO） | 摄氏度 |
| 0x2132 | USHORT | Ch4 平均采样次数 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：8 |
| 0x2133 | FLOAT | Ch4温度校准 | 0x1C（RxSDO） | 0.0 |
| 0x2134 | USHORT | Ch4平均温度值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x2135 | USHORT | Ch4当前温度值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x2136 | USHORT | Ch4报警值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x2140 | USHORT | Ch5 输入模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x2141 | USHORT | Ch5 温度选择 | 0x1C（RxSDO） | 摄氏度 |
| 0x2142 | USHORT | Ch5 平均采样次数 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：8 |
| 0x2143 | FLOAT | Ch5温度校准 | 0x1C（RxSDO） | 0.0 |
| 0x2144 | USHORT | Ch5平均温度值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x2145 | USHORT | Ch5当前温度值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x2146 | USHORT | Ch5报警值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x2150 | USHORT | Ch6 输入模式选择 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：0（关闭） |
| 0x2151 | USHORT | Ch6 温度选择 | 0x1C（RxSDO） | 摄氏度 |
| 0x2152 | USHORT | Ch6 平均采样次数 | 0x1C（RxSDO） | 缺省值：8 |
| 0x2153 | FLOAT | Ch6温度校准 | 0x1C（RxSDO） | 0.0 |
| 0x2154 | USHORT | Ch6平均温度值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x2155 | USHORT | Ch6当前温度值 | 0x1A（TxPDO） |  |
| 0x2156 | USHORT | Ch6报警值 | 0x1A（TxPDO） |  |

总线流程

总线流程细则

发送广播，获取从站个数，从站特征，从站自动设置地址，

主站发送：

| 目的地址 | 源地址 | 类型0x2462 | 命令字 0x00 | Counter 0x0000 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

从站收到该帧后，将counter的高字节加1，低字节设置为0，设置模块的地址为counter，把模块ID放进去，然后发给下一个。

扩展模块收到该帧后，将counter的低字节加1，高字节不变，设置模块的地址为counter，把模块ID放进去，然后发给下一个。

最后收到的响应帧可能如下：该响应帧表示有4个从站。

| 目的地址 | 源地址 | 模块ID 1234 | 模块ID 1234 | 模块id 1234 | 模块ID 1234 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

另外，这条命令要可以被后台命令调用，类似读取plc信息一样，配置系统块时，可以点击读取“读取配置”，从而把实际硬件的配置读出来，既可以自动配置工程硬件组态，也可以和mistudio工程的当前配置进行比较。

检查系统块配置是否正确，映射从站IO到主站内存空间，此处和从站无关

进入交换模式后，发送的数据是定长的，要交换的数据是固定的。

发送广播，设置从站模式为配置模式

主站发送的广播数据帧格式：

| 目的地址 0xFFFFFFFF | 源地址 | 类型0x2462 | 命令令字 0x11 | Counter | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

从站收到该帧后，将counter加1，然后发给下一个。返回的counter和实际的个数比较，确保所有的从站都能收到。

设置逐个从站属性

有些模块运行前需要需要设置参数，比如AI模块需要设置通道的属性，采样平均值等等。

设置从站的属性不是集束帧，而是逐个帧进行设置。

主站发送：

| 目的地址 | 源地址 | 类型 0x2462 | 命令字 0x1C | 总长度 | 数据 | 值 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

数据的格式如下（我会把从站的信息编译成以下的格式）：

黑色是内容，红色是含义

// 分站_1_数据配置

0001 //1号站

002C //1号站的长度（从下面的字节开始计算）

0005 0002 //SDO的个数和PDO的个数

1E 1000  02 1A00 //0x1E表示比较指令，BFM1000是扩展模块的ID，用0x1A00和本机的BFM1000的值比较，如果不相等，表示配置错误，直接报错

1C 1003  02 0000 //将BFM1003赋值为0000，02表示字节长度，1003表示本站的数据在帧中的偏移

1C 1004  02 0002 //将BFM1004赋值为0002，02表示字节长度  1004表示本站数据的长度

1C 1005  02 0001 // BFM1005表示网口后面挂接的模块数

1C 1006  02 0000 //BFM1006表示SPI后面挂接的模块数，以后用

1B  1060  0000

1A  1050  0001

最后一行（1A  1050  0001）的含义是：当进入交换模式后，如果收到来在主站的数据包，

需要将BFM1050放到数据包的偏移为1的位置。

倒数第二行（1B  1060  0000）的含义是：当进入交换模式后，如果收到来在主站的数据包，需要将数据包的第0个字节取下来，放到BFM1060中

从站响应：

| 目的地址 | 源地址 | 类型 0x2462 | 命令字 0x1C | 执行结果 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

设置逐个从站为数据交换模式

主站发送的广播数据帧格式：

| 目的地址 0xFFFFFFFF | 源地址 | 类型0x2462 | 命令令字 0x22 | Counter | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

从站收到该帧后，将counter加1，然后发给下一个。返回的counter和实际的个数比较，确保所有的从站都能收到。

收到该帧后，从站变成数据交换模式。

主循环模式

主站发送：

| 目的地址 | 源地址 | 类型 0x2462 | 命令字 0x33 |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

比如以下的主站配置数据：

//主站的配置

aa51  //配置码

0094  //该配置所有内容的长度（从配置码开始计算包含配置码）

0008  //同步数据帧的字节数

0002 0008  //SDO的个数和PDO的个数

1C 1005 02 0002 //将BFM1005赋值为0002，02字节数，1005表示网口后面挂接的模块数

1C 1006 02 0000  //同上，1006表示SPI后面挂接的模块数，以后用

存取类型  字节元件类型和地址   偏移

1A  	  01010000 （X0-X7）   0000   (将第0个字节的值放到X0-X7）

1A  	  01010008 （X10-X17） 0001   (将第1个字节的值放到X10-X17）

1B  	  01020000 （Y0-Y7）   0002   (将Y0-Y7放到第2个字节）

1B  	  01020008 （Y10-Y17） 0003   (将Y10-Y17放到第3个字节）

1A  	  01010010 （X20-X27）0004   (将第4个字节的值放到X20-X27）

1A  	  01010018 （X30-X37） 0005   (将第5个字节的值放到X30-X37

1B  	  01020010 （Y20-Y27）0006   (将Y20-Y27放到第6个字节）

1B  	  01020018 （Y30-Y37）0007   (将Y30-Y37放到第7个字节）

主站创建一个8字节的buffer区，将Y0-Y7放到bufer区的第2个字节，将Y10-Y17放到第3个字节，将Y20-Y27放到第6个字节，然后将该buffer区依次传递给从站，每个从站取下自己的数据，放上发给从站的数据。

当收到响应buffer时，把buffer区的第0字节的值赋给X0-X7，把buffer区的第1字节的值赋给X10-X17，把buffer区的第4字节的值赋给X20-X27，把buffer区的第5字节的值赋给X30-X37.

一个数据交换周期便完成了。

Mac地址：

总线完全通过mac地址寻址，因此mac的前5个字节是相同的，只有最后一个字节不同。

PLC主模块的节点号（0xF0）：对应的MAC地址为8C-EC-4B-AF-8D-F0

（注：0xF1-0xFF为备用主要模块，大型系统PLC主模块可以主备用，确保坏了一个也不停机，确保7*24运行）。

节点1对应的MAC地址为：8C-EC-4B-AF-8D-01；

节点2对应的MAC地址为：8C-EC-4B-AF-8D-02；

节点3对应的MAC地址为：8C-EC-4B-AF-8D-03；

编译格式：

Mistudio会使用图形界面设置从站，然后按照编译格式写到系统块里面，kalyle要根据编译格式构建所有从站的对象，每个对象至少含有以下数据：

1、主循环模式下的发送RxData，和接收TxData。

2、配置模式的配置帧（复位PLC，需要重新配置）

编译时主站寄存器的编址。

X		= 0x01,		//外部输入继电器

Y		= 0x02,		//外部输出继电器

D		= 0x09,		//数据寄存器

SD		= 0x0C,		//特殊数据寄存器

R		= 0x0F,	      //扩展数据寄存器

比如D100编译成 0x090064；比如R100编译成0x0F0064；

含有两个节点的模块的配置如下：

0xAA52     //配置码

0x1234     //配置码长度

//主站的配置

0008  //PDO长度（字节）

0002  0008  // SDO的个数和PDO的个数

1C 1005 02 0002 //将BFM1005赋值为0002，02字节数，1005表示网口后面挂接的模块数

1C 1006 02 0000 //同上，1006表示SPI后面挂接的模块数，以后用

存取类型  字节元件类型和地址   偏移

1A  	  01010000 （X0-X7）   0000   (将第0个字节的值放到X0-X7）

1A  	  01010008 （X10-X17） 0001   (将第1个字节的值放到X10-X17）

1B  	  01020000 （Y0-Y7）   0002   (将Y0-Y7放到第2个字节）

1B  	  01020008 （Y10-Y17） 0003   (将Y10-Y17放到第3个字节）

1A  	  01010010 （X20-X27）0004   (将第4个字节的值放到X20-X27）

1A  	  01010018 （X30-X37） 0005   (将第5个字节的值放到X30-X37

1B  	  01020010 （Y20-Y27）0006   (将Y20-Y27放到第6个字节）

1B  	  01020018 （Y30-Y37）0007   (将Y30-Y37放到第7个字节）

// 从站1数据配置

1E  1000     02    1A01 本站的ID为0x1a01

1C  1003     02    0000  本站的数据在帧中的偏移为0

1C  1004     02    0004  本站数据的长度为4

存取类型 BFM   偏移

1A  	1050  0000   (Maping to 01010000（X0-X7））

1A  	1051  0001   (Maping to 01010008（X10-X17）

1B  	1060  0002   (Maping to 01020000（Y0-Y7））

1B  	1061  0003   (Maping to 01020008（Y10-Y17）

// 从站2数据配置

1E  1000     02    1A01  本站的ID为 0x1a01

1C  1003     02    0004  本站的数据在帧中的偏移为4

1C  1004     02    0004  本站数据的长度为4

存取类型 BFM   偏移

1A  1050  0004   (Maping to 01010010  （X20-X27））

1A  1051  0005   (Maping to 01010018  （X30-X37））

1B  1060  0006   (Maping to 01020010  （Y20-Y27））

1B  1061  0007   (Maping to 101020018 （Y30-Y37））

我的建议

所以我觉得这个能否成功，要看两方面：

1、关键是主站从站数据结构的设计，该结构与从站的BFM映射，该结构可以直接高效的生成对应的帧数据；收到响应帧后，能直接高效的解析出来放到对应的数据变量里面。最好是memcpy。这个主要看我们应用层设计，Mistudio会编译一个你最方便的格式给你。我们会参考modbustcp，Ethercat、CanOpen等工业协议， mobustcp是非实时的，因为建立连接需要握手，从站收到请求帧后需要解析、打包才能生成响应帧，甚至都有重发机制，会浪费很多时间，工业实时以太网根本不需要这些。

2、实时性，从站需要设置两个数据缓冲区RxData和TxData，时刻保持缓冲区的数组最新，比如从站收到数据帧后后直接取下数据Memcpy到Rx缓冲区，然后将自己TxData缓冲区的memcpy到数据帧的发送区域中。

3、错误处理，当发生错误时，可以轻松查找错误的原因

对于每一种可能会出现的错误，都需要协议栈都有两个参数来描述他：THRESHOLD

COUNTER 和 THRESHOLD。

THRESHOLD COUNTER 用来记录某种错误出现的次数，每次出现该种错误，THRESHOLD

COUNTER 的值就会增加 8，每次正常工作，该值就会减 1。这就意味着没出现 1 次这种错误，就需要 8 次正常的工作来消除。 THRESHOLD 表示 THRESHOLD COUNTER 值的上限，即当 THRESHOLD COUNTER 的值超过了THRESHOLD，协议栈就会触发一个 ERROR，并记录到响应sd元件中去，最好是能保存各种错误的历史记录。

POWERLINK中可能出现的错误（我们应该也是需要的）

Loss of Link：物理连接断线

Incorrect Physical operate mode：不正确的物理操作模式

TxBuffer Underrun：发送缓冲区不足

RxBuffer Overflow：接受缓冲区溢出

CRC Error：CRC 错误

Collision：冲突

Invalid Format：不正确的数据格式